Zad. 1 Bo nie da rady umieścić ośmiokąty blisko siebie.  A sześciokąty łatwo się układają w jeden model.

Zad. 2 Zakładamy że promień się równy  5 km.

2

4

5

7

1

3

6

D(reuse distance) = sqrt(3N)R =  sqrt(3*7)*5  = 4,58 * 5 = 22,9 km.

Zad.3  a=T = 0.25 * 1 = 4 Erlanga

Zad.4  W środku tej sieci najbardziej natężony ruch. By uniknąć  interferencji została sprojektowana taka architektura.

Zad.5  DOM

Zad.6 NIE

Zad.7  (30MHZ – 25kHz *37 komórek * 10 kanałów) / 25kHz * 8 abonentów  = 6640 abonentów

Zad.8  DOM

Zad.9

Zad. 10 Współkanałowa : Dwa systemy używają tej samej częstotliwości.

Sąsiedniego kanału: Zakłócenie pochodzi z innej, ale bliskiej częstotliwości.

Zad.11 Można stosować pulę kanałów używaną w innym sektorze tej komórki, co powoduje na danym obszarze multiplikację kanałów rozmownych, czyli zwiększenie pojemności systemu.